ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЕНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информационных систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Проектирование инфокоммуникационной сети предприятия»

Вариант № 20

По дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети»

Выполнил: студент 2 курса,

группы ИСиТ-О-24/4

Направление подготовки: 09.03.02

«Информационные системы и технологии»

Польшин Артем Денисович

Проверил:

Дата сдачи__________________

Дата защиты________________

Оценка______________________

Члены комиссии:

__________________________

__________________________

__________________________

Ставрополь, 2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЕНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информационных систем

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети»

Студенту ИСиТ-О-24/4 группы 2 курса

Польшину Артему Денисовичу

(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта: Проектирование инфокоммуникационной сети

предприятия (Вариант №20)

Руководитель: доцент кафедры информационных систем Шлаев Д.В.

Дата выдачи задания:

«__» ______________ 202 _ г.

Дата сдачи курсового проекта (работы):

«__» ______________ 202_ г.

Исходные данные к курсовому проекту и постановка задачи:

- Произвести проектирование инфокоммуникационной сети и других систем электронных коммуникаций согласно выбранного варианта задания Вариант №20

- Оформление пояснительной записки в соответствие с методическими рекомендациями к курсовому проекту.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовом проекте:

- Модель OSI и ее физический уровень.

- Основные характеристики технологии FDDI.

- Кодирование информации в локальных вычислительных сетях.

- Функции репитеров и репитерных концентраторов в ЛВС.

- Расчет параметров и построение локальной вычислительной сети

- Технико-экономическое обоснование проекта

Перечень графического материала:

- Оборудование автоматизированного рабочего места специалиста и перечень программного обеспечения АРМ

Основная рекомендуемая литература

- Новиков Ю. В., Кондратенко С. В, Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование.  - М.: ЭКОМ, 2021.-312 с.

- Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.  - СПб.: Питер, 1999.  - 672 с.

- Пятибратов А. П., Гудыно Л. П., Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и

- телекоммуникации.  - М.: Финансы и статистика, 2001.  - 512 с.

- Спортак М. и др. Компьютерные сети. Книга 1.  - Киев: Диасофт, 1998 -432 с.

- Спортак М. и др. Компьютерные сети. Книга 2.  - Киев: Диасофт, 1999. -432 с.

- Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы.  - М.: Финансы и статистика,

- 1996. -368 с.

- Дэвис Д., Барбер Д. и др. Вычислительные сети и сетевые протоколы. -М.:

- Мир,1982. -562 с.

Руководитель: к.т.н.,

______________ ____ Д.В. Шлаев

(подпись) (дата)

Задание принял к исполнению ИСиТ-О-24/4 группа; 2 курс

______________ ______ Польшин Артем Денисович

(подпись) (дата)    (ФИО исп)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Введение

необходимо сформулировать цель и задачи проекта, охарактеризовать объект и методы исследования. Объем введения составляет 1 -2 страницы.

Теоретическая глава

пишется на основании глубокого изучения литературы, посвященной инфокоммуникационным сетям. Глава включает краткое изложение основных вопросов технологии, стандартов и протоколов инфокоммуникационных сетей (в соответствии с планом). При написании этой главы необходимо использовать справочники, учебники и учебные пособия, другие литературные источники, посвященные вопросам архитектуры, алгоритмам функционирования, протоколам локальных вычислительных сетей. Объем теоретической главы 15-20 стр

1. Модель OSI и её физический уровень

1.1. Модель OSI

Модель OSI - это теоретическая эталонная модель взаимодействия открытых систем, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1984 году для унификации сетевых протоколов и обеспечения совместимости различных сетевых технологий. Модель состоит из семи последовательных уровней, каждый из которых выполняет определённую функцию в процессе передачи данных между устройствами.
Семь уровней модели OSI:

- Прикладной уровень.

- Уровень представления.

- Сеансовый уровень.

- Транспортный уровень.

- Сетевой уровень.

- Канальный уровень.

- Физический уровень.

1.2. Физический уровень модели OSI

Физический уровень модели OSI - это самый нижний (первый) уровень модели OSI, отвечающий за физическую передачу неструктурированных потоков битов по каналу связи. Он определяет электрические, механические, функциональные и процедурные характеристики интерфейсов, а также типы носителей (кабели, радиоканалы и т.д.), методы кодирования сигналов и синхронизации.

Физический уровень представлен следующими компонентами:

- Физические среды передачи данных

  - Витая пара (например, UTP Cat 5e, Cat 6)

  - Коаксиальный кабель

  - Оптоволоконный кабель (одномодовое и многомодовое)

  - Беспроводные среды (радиоволны, инфракрасное излучение, микроволны)

- Аппаратные компоненты

  - Сетевые интерфейсные контроллеры (NIC) — их физические порты

  - Репитеры (повторители)

  - Хабы (репитерные концентраторы)

  - Модемы

  - Оптические трансиверы (SFP, GBIC)

  - Разъёмы и коннекторы (RJ-45, BNC, SC, LC и др.)

1.3. Основные функции физического уровня включают:

- Передачу и приём битов (0 и 1) по физическому каналу;

- Определение типа передающей среды (витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно, радиоволны);

- Задание электрических параметров сигналов (напряжение, частота);

- Установление, поддержание и разрыв физического соединения;

- Синхронизацию передачи на уровне тактовых импульсов (битовая синхронизация).

2. Основные характеристики технологии FDDI

2.1. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)  - это стандарт высокоскоростной локальной сети, разработанный в 1980-х годах и основанный на использовании оптоволоконного кабеля. FDDI обеспечивает передачу данных по кольцевой топологии со скоростью до 100 Мбит/с.

2.2. Основные характеристики FDDI включают:

- Скорость передачи данных: 100 Мбит/с;

- Тип передающей среды: преимущественно оптоволокно (одномодовое или многомодовое), хотя существовала и медная версия  - CDDI (Copper Distributed Data Interface);

- Топология: двойное (резервированное) кольцо  - основное и резервное, обеспечивающее отказоустойчивость;

- Максимальное расстояние между узлами: до 2 км при использовании оптоволокна;

- Максимальное количество узлов: до 500 станций на одном кольце;

- Метод доступа: маркерный (Token Ring), при котором станция получает право передачи только после получения специального маркера;

- Поддержка изохронной передачи: позволяет передавать данные с фиксированными временными интервалами (важно для мультимедиа).

2.3. Преимущества FDDI:

- Высокая отказоустойчивость за счёт двойного кольца;

- Большая пропускная способность по сравнению с Ethernet того времени;

- Малое затухание сигнала в оптоволокне, что обеспечивает большие расстояния между узлами.

2.4. Недостатки и современное состояние:

С развитием высокоскоростных технологий Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) FDDI утратил актуальность из-за высокой стоимости оборудования и сложности развёртывания. Сегодня технология практически не используется.

3. Кодирование информации в локальных вычислительных сетях

3.1. Кодирование информации в ЛВС  - это

процесс преобразования цифровых данных (битовой последовательности) в электрические, оптические или радиосигналы для передачи по физической среде. Цель кодирования  - обеспечить надёжную передачу данных, синхронизацию, уменьшение помех и эффективное использование канала.

3.2. Основные цели кодирования в ЛВС:

- Обеспечение синхронизации передатчика и приёмника;

- Обнаружение и коррекция ошибок;

- Поддержание постоянного уровня сигнала (минимизация постоянной составляющей);

- Эффективное использование полосы пропускания канала.

3.3. Распространённые методы кодирования в ЛВС:

- Манчестерское кодирование: каждый бит делится на две половины; логическая «1»  - переход от высокого к низкому уровню, логический «0»  - от низкого к высокому. Используется в классическом Ethernet (10BASE-T). Обеспечивает синхронизацию, но требует удвоенной полосы.

- Дифференциальное Манчестерское кодирование: используется, например, в Token Ring. Переход в середине такта всегда присутствует (для синхронизации), а значение бита определяется наличием или отсутствием перехода в начале такта.

- 4B/5B: преобразует 4 информационных бита в 5-битовый код, содержащий не более трёх подряд идущих нулей. Улучшает детектирование синхронизации и уменьшает длинные последовательности нулей. Применяется в Fast Ethernet (100BASE-TX) и FDDI.

- 8B/10B: используется в Gigabit Ethernet и других высокоскоростных интерфейсах. Обеспечивает баланс между нулями и единицами, улучшенную синхронизацию и встроенный контроль ошибок.

- NRZ (Non Return to Zero): простой метод без возврата к нулю, но не подходит для длинных последовательностей одинаковых битов из-за потери синхронизации

3.4. Выбор метода кодирования зависит от:

- скорости передачи данных;

- типа физической среды;

- требований к надёжности и синхронизации.

4. Функции репитеров и репитерных концентраторов в ЛВС

4.1. Репитер (повторитель)  - это

устройство физического уровня (уровень 1 модели OSI), предназначенное для усиления и регенерации сигналов, передаваемых по сетевому кабелю, с целью увеличения длины сегмента сети.

4.2. Основные функции репитера:

- Приём ослабленного или искажённого сигнала;

- Регенерация (восстановление) формы и амплитуды сигнала;

- Передача восстановленного сигнала дальше по сегменту сети;

- Увеличение географической протяжённости сети за счёт соединения нескольких сегментов.

4.3. Репитерный концентратор (хаб, hub)  - это

многопортовое устройство, представляющее собой совокупность нескольких репитеров в одном корпусе. Все порты хаба соединены в один общий сегмент (collision domain).

4.4. Функции репитерного концентратора:

- Приём данных на один порт;

- Одновременная передача (ретрансляция) этих данных на все остальные активные порты;

- Работа на физическом уровне  - не анализирует MAC-адреса и не фильтрует трафик;

- Объединение нескольких узлов в одну общую среду передачи данных.

4.5. Ограничения и недостатки:

- Все устройства, подключённые к хабу, находятся в одной области коллизий, что снижает эффективность сети при высокой загрузке;

- Не обеспечивает изоляции трафика  - каждый кадр рассылается всем узлам;

- Не поддерживает управление потоком или безопасность;

- В современных сетях практически полностью вытеснен коммутаторами (switches), работающими на канальном уровне (уровень 2 OSI).

4.6. Правило «5-4-3» для репитеров в Ethernet:

В сетях 10BASE-T допускается не более 5 сегментов, соединённых 4 репитерами, из которых только 3 могут содержать подключённые узлы. Это правило обеспечивает соблюдение временных ограничений на распространение сигнала (максимальное время задержки при коллизии).

Аналитическая глава

В данной части курсового проекта студент осуществляет проектирование инфокоммуникационной сети предприятия (отдела) с использованием различных методик, изученных в теоретическом курсе. Исходные данные для проектирования содержатся в задании на курсовой проект. В данной главе отражаются результаты расчетов и методика их выполнения. Расчеты сопровождаются построением необходимых таблиц, графическими иллюстрациями, схемами. В заключение каждого этапа расчетов и проектирования должны быть сделаны выводы. Объем главы 15-20 стр.

Технико-экономическая глава

должна быть посвящена расчету показателей абсолютной экономической эффективности проекта. В соответствии с методиками, изучаемыми в курсе дисциплины «Математическая экономика»). Объем главы 5-7 стр

Заключение

должны быть сформулированы краткие выводы по всей работе. Объем заключения  - 1 страница.

Список использованной литературы

Приложении