ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ ПРОДУКТУ СТАРТАП-ПРОЕКТА

Автоматизированный мобильный робототехнический комплекс для визуальной диагностики фитосанитарного состояния плодов огурца и их захвата в условиях защищённого грунта

| Версия документа | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата составления | 05.09.2026 |
| Статус документа | Проект (предварительная редакция, подлежит согласованию) |
| Тип документа | Требования к конечному продукту (Product Requirements Document) |
| Разработчик | [наименование организации / Ф.И.О. ответственного лица] |

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Настоящий документ определяет требования к конечному продукту стартап-проекта и предназначен для формирования единого понимания функциональных и нефункциональных характеристик изделия участниками проектной команды, инвесторами и потенциальными индустриальными партнёрами. Документ является основой для последующей разработки технического задания, конструкторской и программной документации, а также для планирования этапов создания и испытания опытного образца.

1.2. Область применения

Продукт предназначен для применения тепличными хозяйствами и предприятиями агропромышленного комплекса, осуществляющими промышленное выращивание огурца в условиях защищённого грунта, в целях автоматизации процессов мониторинга фитосанитарного состояния плодов и их первичного отбора.

2. Термины, определения и сокращения

—  Робот (изделие, продукт) — мобильный робототехнический комплекс, являющийся предметом настоящего документа.

—  Манипулятор (рабочий орган) — исполнительное устройство робота, предназначенное для захвата плода огурца.

—  Техническое зрение — совокупность аппаратных и программных средств робота, обеспечивающих получение, обработку и анализ изображений.

—  Разметка изображения — процесс автоматического выделения на изображении области, соответствующей плоду огурца, с определением его границ и координат.

—  Диагностика (классификация) плода — процесс определения принадлежности обнаруженного плода к одной из категорий: «здоровый» либо «больной».

—  ИИ-модель — программная модель искусственного интеллекта, применяемая для решения задач обнаружения и классификации объектов на изображении.

—  YOLOv8 — архитектура алгоритмов компьютерного зрения (You Only Look Once, версия 8), применяемая для обнаружения, сегментации и классификации объектов на изображении в режиме, близком к реальному времени.

—  Raspberry Pi — аппаратная вычислительная платформа на базе одноплатного компьютера, используемая в качестве основного вычислительного модуля робота.

—  Защищённый грунт (теплица) — условия эксплуатации продукта, характеризующиеся регулируемым микроклиматом (температура, влажность, освещённость).

—  mAP — средняя точность обнаружения объектов (mean Average Precision) — метрика качества работы модели компьютерного зрения.

3. Назначение и цели создания продукта

3.1. Назначение продукта

Робот предназначен для автономного перемещения внутри тепличного помещения, визуального обследования плодов огурца средствами технического зрения, определения их фитосанитарного состояния и последующего захвата выявленного плода манипулятором.

3.2. Цели создания продукта

Создание продукта направлено на достижение следующих целей:

—  снижение трудозатрат и временных затрат на визуальный осмотр плодов огурца в условиях тепличного хозяйства;

—  повышение объективности и воспроизводимости диагностики фитосанитарного состояния плодов за счёт применения технологий искусственного интеллекта;

—  своевременное выявление поражённых плодов в целях предотвращения распространения заболевания в пределах тепличного помещения;

—  частичная автоматизация процесса отбора (сбора) плодов огурца.

4. Характеристика условий эксплуатации

Продукт предназначен для эксплуатации внутри тепличных сооружений (защищённый грунт) при следующих ориентировочных условиях среды:

—  диапазон температуры воздуха — от плюс 5 до плюс 45 °C;

—  относительная влажность воздуха — до 95%, включая режимы с кратковременным образованием конденсата;

—  наличие грунтовых проходов (междурядий), ширина которых допускает перемещение изделия с установленными габаритными размерами;

—  наличие искусственного и (или) естественного освещения, интенсивность и спектральный состав которого могут быть неоднородны в течение суток.

Точные значения параметров микроклимата и геометрических характеристик конкретных тепличных сооружений (ширина междурядий, высота расположения плодов, тип шпалеры) подлежат уточнению на этапе предпроектного обследования объекта внедрения и должны быть учтены при последующей детализации требований в техническом задании.

5. Функциональные требования

5.1. Требования к системе передвижения

5.1.1. Робот должен быть оснащён колёсным шасси, обеспечивающим самостоятельное перемещение внутри тепличного помещения.

5.1.2. Робот должен обеспечивать перемещение в следующих направлениях: вперёд, назад, влево, вправо.

5.1.3. Робот должен обеспечивать регулирование скорости перемещения в диапазоне, обеспечивающем корректную работу системы технического зрения.

5.1.4. Робот должен быть оснащён средствами обнаружения препятствий (например, ультразвуковыми и (или) инфракрасными датчиками) и обеспечивать автоматическую остановку либо изменение траектории движения при обнаружении препятствия в целях предотвращения повреждения конструкций теплицы, растений и самого изделия.

5.1.5. Робот должен обеспечивать устойчивое перемещение по грунтовым и (или) иным типовым покрытиям междурядий теплицы без застревания и опрокидывания.

5.2. Требования к системе технического зрения

5.2.1. Робот должен быть оснащён не менее чем одной камерой видимого диапазона, обеспечивающей получение изображения с разрешением, достаточным для обнаружения и классификации плодов огурца (рекомендуемое разрешение — не менее 1920×1080 пикселей).

5.2.2. Система технического зрения должна обеспечивать формирование видеопотока в режиме, близком к реальному времени, с частотой не менее 15 кадров в секунду.

5.2.3. Программное обеспечение робота должно обеспечивать автоматическую разметку изображения с выделением границ каждого обнаруженного плода огурца, находящегося в поле зрения камеры.

5.2.4. Система технического зрения должна обеспечивать корректную работу при типовых для тепличных условий вариациях освещённости.

5.3. Требования к системе диагностики состояния плодов

5.3.1. Программное обеспечение робота должно обеспечивать анализ каждого выделенного плода огурца с применением модели искусственного интеллекта на основе архитектуры YOLOv8 либо её последующей совместимой версии.

5.3.2. По результатам анализа система должна формировать однозначный результат классификации плода по одной из двух категорий: «здоровый плод» либо «плод с признаками заболевания».

5.3.3. Перечень распознаваемых заболеваний и внешних признаков поражения подлежит определению на этапе формирования обучающего набора данных совместно с профильным специалистом (агрономом) и не является исчерпывающим в рамках настоящего документа.

5.3.4. При проектировании модели диагностики приоритет должен отдаваться минимизации доли пропущенных поражённых плодов (ложноотрицательных результатов) по отношению к доле ложных срабатываний (ложноположительных результатов), поскольку необнаружение заболевания сопряжено с большим риском для урожая, чем ошибочное отнесение здорового плода к категории поражённых.

5.3.5. Результат диагностики каждого плода должен сопровождаться визуальным обозначением на изображении (например, цветовой маркировкой рамки или контура) и (или) текстовым выводом, доступным оператору.

5.4. Требования к манипулятору

5.4.1. Робот должен быть оснащён манипулятором, обеспечивающим захват плода огурца по координатам, определённым системой технического зрения.

5.4.2. Манипулятор должен обеспечивать захват плода без критического механического повреждения плода, стебля и соседних элементов растения.

5.4.3. Манипулятор должен обеспечивать грузоподъёмность, достаточную для удержания плода огурца массой не менее 0,5 кг, с учётом эксплуатационного запаса.

5.4.4. Манипулятор должен обеспечивать позиционирование рабочего органа (схвата) в пределах рабочей зоны, соответствующей типовой высоте расположения плодов на шпалере тепличного огурца.

5.4.5. В будущем порядок дальнейших действий робота после захвата плода будет определён исчерпывающим образом в рамках настоящего документа.

5.5. Требования к системе управления и взаимодействию с оператором

5.5.1. Робот должен обеспечивать возможность дистанционного мониторинга своего состояния (текущая задача, уровень заряда аккумулятора, статус диагностики) оператором.

5.5.2. Робот должен обеспечивать как автоматический, так и ручной (дистанционный) режим управления перемещением, в том числе для целей первичной наладки и тестирования.

5.5.3. Конкретный интерфейс взаимодействия с оператором (пульт дистанционного управления, мобильное либо веб-приложение) подлежит определению на последующих этапах проектирования.

5.6. Требования к регистрации и хранению данных

5.6.1. Робот должен обеспечивать сохранение результатов диагностики (изображение плода, координаты обнаружения, результат классификации, отметка времени) для последующего анализа.

5.6.2. Робот должен обеспечивать возможность передачи накопленных данных на внешнее устройство (персональный компьютер, сервер, накопитель) посредством проводного и (или) беспроводного интерфейса.

6. Нефункциональные требования

6.1. Требования к конструкции и габаритным характеристикам

6.1.1. Габаритные размеры робота в плане (длина × ширина) не должны превышать 500×300 мм.

6.1.2. Высота изделия определяется конструкцией манипулятора и должна обеспечивать досягаемость плодов огурца в пределах типовой рабочей зоны теплицы; конкретное значение подлежит уточнению на этапе эскизного проектирования.

6.1.3. Конструкция робота должна обеспечивать устойчивость при движении и в статическом положении, в том числе при выполнении операции захвата плода манипулятором.

6.1.4. Масса изделия должна быть ограничена значением, не создающим избыточной нагрузки на грунтовое покрытие междурядий теплицы; конкретное значение подлежит определению по результатам расчёта.

6.2. Требования к аппаратной платформе

6.2.1. В качестве основного вычислительного модуля робота должна применяться платформа Raspberry Pi 5,5.

6.2.2. При недостаточной производительности встроенного вычислительного модуля для выполнения задач инференса в требуемом темпе допускается применение дополнительного ускорителя вычислений (например, специализированного нейросетевого модуля).

6.2.3. Аппаратная платформа должна обеспечивать подключение камеры, приводов шасси и манипулятора, а также датчиков системы обнаружения препятствий.

6.3. Требования к электропитанию и автономности

6.3.1. Робот должен получать питание от автономного аккумуляторного источника.

6.3.2. Продолжительность непрерывной работы робота от одного заряда аккумулятора должна составлять не менее 3 (трёх) часов при типовом режиме эксплуатации.

6.3.3. Время полного заряда аккумулятора не должно превышать 3 (трёх) часов.

6.3.4. Робот должен быть оснащён индикацией уровня заряда аккумулятора и обеспечивать уведомление оператора либо автоматический переход в безопасный режим при достижении критически низкого уровня заряда.

6.4. Требования к надёжности и ремонтопригодности

6.4.1. Конструкция робота должна обеспечивать возможность планового технического обслуживания (очистка, замена аккумулятора, обслуживание манипулятора) без применения специализированного инструмента, за исключением случаев, объективно требующих такового.

6.4.2. Программное обеспечение робота должно обеспечивать устойчивую работу без критических сбоев в течение всего заявленного времени автономной работы.

6.4.3. При возникновении нештатной ситуации (потеря связи, отказ датчика, механическое препятствие) робот должен переходить в безопасное состояние с остановкой движения и сохранением возможности последующего восстановления работы.

6.5. Требования к безопасности

6.5.1. Конструкция манипулятора должна исключать возможность травмирования обслуживающего персонала при штатной эксплуатации изделия.

6.5.2. Электрические и механические части робота должны быть защищены от случайного контакта с обслуживающим персоналом в ходе штатной эксплуатации.

6.5.3. Аккумуляторная батарея и система электропитания должны соответствовать применимым требованиям пожарной и электрической безопасности.

6.6. Требования к устойчивости к условиям эксплуатации

6.6.1. Степень защиты корпуса робота от проникновения пыли и влаги должна быть не ниже IP54 либо эквивалентного уровня, с учётом повышенной влажности тепличной среды.

6.6.2. Материалы, применяемые в конструкции корпуса и манипулятора, должны обладать устойчивостью к воздействию влаги и типовых для тепличных условий химических веществ (удобрения, средства защиты растений).

6.7. Требования к эргономике и удобству обслуживания

6.7.1. Масса и конструкция изделия должны обеспечивать возможность его перемещения (переноски) одним человеком без применения дополнительных грузоподъёмных средств.

6.7.2. Элементы управления и индикации, доступные оператору, должны быть выполнены с учётом типовых условий эксплуатации в тепличном хозяйстве.

7. Требования к программному обеспечению и искусственному интеллекту

7.1. Общие требования к программному обеспечению

7.1.1. Программное обеспечение робота должно обеспечивать выполнение всех функций, определённых разделом 5 настоящего документа.

7.1.2. Программное обеспечение должно быть реализовано с учётом возможности последующего обновления модели искусственного интеллекта без необходимости замены аппаратной платформы.

7.2. Требования к модели искусственного интеллекта

7.2.1. В качестве базовой модели для решения задач обнаружения и классификации плодов огурца должна применяться модель YOLOv8 либо её последующая совместимая версия.

7.2.2. Точность обнаружения плодов огурца моделью (метрика mAP либо аналогичная) должна составлять не менее 97%.

7.2.3. Точность классификации плодов по признаку «здоров / болен» должна составлять не менее 97% на тестовой выборке, сформированной по согласованной с заказчиком методике.

7.2.4. Итоговые численные значения показателей точности подлежат уточнению по результатам тестирования модели на репрезентативном наборе данных и могут быть скорректированы в техническом задании.

7.3. Требования к обучающим данным

7.3.1. Для обучения модели должен быть сформирован размеченный набор изображений плодов огурца, включающий как здоровые, так и поражённые заболеваниями плоды, в объёме, достаточном для достижения показателей точности, установленных в пункте 7.2 настоящего документа.

7.3.2. Формирование и разметка обучающего набора данных должны выполняться с привлечением профильного специалиста в области растениеводства (агронома) для обеспечения достоверности присвоенных меток.

8. Критерии приёмки продукта

Приёмка опытного образца продукта осуществляется на основании подтверждения соответствия значениям показателей, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 — Критерии приёмки продукта

| № | Критерий | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры в плане | не более 500×300 мм |
| 2 | Способность перемещения | вперёд, назад, влево, вправо без потери управляемости |
| 3 | Обнаружение плода огурца в кадре | не менее 97% (mAP) |
| 4 | Точность диагностики («здоров / болен») | не менее 97% |
| 5 | Успешность захвата распознанного плода манипулятором | не менее 80% попыток |
| 6 | Время автономной работы от аккумулятора | не менее 3 часов |
| 7 | Степень защиты корпуса | не ниже IP54 |
| 8 | Устойчивость функционирования в условиях теплицы | подтверждается по результатам испытаний в реальных условиях эксплуатации |

9. Ограничения и допущения

9.1. Настоящий документ определяет требования к продукту на уровне стартап-проекта и не заменяет собой техническое задание в понимании применимых отраслевых стандартов; отдельные параметры (масса, точные габариты по высоте, полный перечень диагностируемых заболеваний, сценарий действий после захвата плода) подлежат уточнению на последующих этапах разработки.

9.2. Числовые значения показателей (скорость перемещения, время автономной работы, точность распознавания и иные), приведённые в настоящем документе, являются рекомендуемыми ориентирами, сформированными исходя из общей постановки задачи, и подлежат подтверждению либо корректировке по результатам макетирования и испытаний опытного образца.

9.3. Условия эксплуатации продукта ограничены закрытым грунтом (тепличным помещением); применение изделия в открытом грунте настоящим документом не предусмотрено.

10. Порядок внесения изменений

10.1. Внесение изменений в настоящий документ осуществляется по согласованию с ответственным лицом (руководителем) стартап-проекта с обязательной фиксацией номера версии и даты изменения на титульном листе документа.

Приложение А. Сводная таблица ключевых технических характеристик

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Область применения | Тепличные хозяйства (защищённый грунт) |
| Габариты (длина × ширина) | не более 500×300 мм |
| Тип шасси | Колёсное |
| Направления перемещения | Вперёд, назад, влево, вправо |
| Вычислительная платформа | Raspberry Pi 5,5 |
| Модель искусственного интеллекта | YOLOv8 |
| Функции системы технического зрения | Разметка, анализ и классификация плодов огурца |
| Результат диагностики | «Здоров» / «Поражён заболеванием» |
| Манипулятор | Захват плода огурца по координатам, определённым системой технического зрения |
| Источник питания | Автономный аккумулятор |
| Время автономной работы | не менее 3 часов |
| Степень защиты корпуса | не ниже IP54 |