АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА

1. Задание на выполнение аналитической части курсового проекта

1.  Пропускная способность сети – 10 Мбит/с;

2.  В состав отдела входят 2 здания;

3.  Расстояние между этими зданиями – 800 метров;

4.  Каждое здание имеет 6 этажей (что соответствует числу подразделений);

5.  На каждом этаже расположено 6 комнат (количество рабочих групп в подразделении);

6.  В каждой комнате установлено 13 компьютеров (число ПК в рабочей группе);

7.  Максимально допустимая длина кабельного соединения на одном этаже – 95 метров.

1.1. Среда реализации аналитической части курсового проекта

Для выполнения данной части курсового проекта будет использоваться программа Cisco Packet Tracer версии 6.3.0008 (2015 года выпуска).

Выбор этого приложения обусловлен его широким функционалом и большим количеством встроенных возможностей, таких как:

Настройку службы DNS;

DNS (Domain Name System) – это распределённая система, которая преобразует удобные для человека доменные имена (например, example.com) в машинные IP-адреса и обратно.

Основное назначение системы – упростить доступ к сетевым ресурсам, избавив пользователей от необходимости запоминать сложные числовые адреса.

Работа DNS основана на клиент-серверной модели:

1.  Клиент (resolver) отправляет запрос на разрешение имени.

2.  Сервер (или цепочка серверов) ищет нужную запись, начиная с корневых серверов, затем серверов доменов верхнего уровня (TLD), и, наконец, авторитативных серверов целевой зоны.

3.  Найденный IP-адрес возвращается клиенту и сохраняется в кэше на время, указанное в TTL записи.

Существуют различные типы серверов: рекурсивные (выполняют полный поиск), авторитативные (хранят данные о своих зонах), кэширующие и перенаправляющие.

Основные типы записей включают A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (псевдоним), MX (почта), NS (серверы зоны), PTR (обратный поиск) и TXT (текстовые данные).

Для защиты от атак (спуфинг, отравление кэша) применяются технологии DNSSEC, DoH и DoT.

Установку и настройку серверов разного вида.

В среде Cisco Packet Tracer доступны серверы различных типов, которые можно развернуть и настроить:

1.  HTTP – для размещения веб-страниц;

2.  DHCP – для автоматической выдачи IPv4-конфигурации;

3.  DHCPv6 – для автоматической выдачи IPv6-конфигурации;

4.  TFTP – для передачи конфигурационных файлов;

5.  DNS – для разрешения доменных имён;

6.  SYSLOG – для сбора и хранения системных сообщений;

7.  AAA – для аутентификации, авторизации и учёта;

8.  NTP – для синхронизации времени устройств;

9.  EMAIL – для почтовой связи;

10. FTP – для хранения и передачи файлов.

Запуск режима симуляции (ручного режима управления отправляемыми пакетами).

Режим симуляции позволяет вручную контролировать процесс отправки и передачи пакетов, что особенно полезно для диагностики ошибок и понимания работы сети на уровне пакетов.

В этом режиме доступны следующие инструменты:

1.  Reset Simulation – возврат к начальной точке симуляции;

2.  Back – шаг назад по времени;

3.  Auto Capture / Play – автоматический запуск симуляции;

4.  Capture / Forward – шаг вперед;

5.  Edit Filters – фильтрация отображаемых протоколов;

6.  Show All / None – показать все или скрыть все протоколы.

Построение физических сетей.

Физическая сеть представляет собой совокупность реального оборудования и кабельных соединений, обеспечивающих передачу данных.

Её компоненты включают:

1.  Активное оборудование: коммутаторы (L2), маршрутизаторы (L3), точки доступа Wi-Fi, медиаконвертеры.

2.  Пассивное оборудование: витая пара (Cat 5e, 6, 6A), оптоволоконный кабель (SMF/MMF), розетки, патч-панели, кабельные каналы.

3.  Структурированная кабельная система (СКС): рабочие места, горизонтальная и магистральная подсистемы, телекоммуникационные шкафы.

Наиболее распространённые физические топологии:

1.  Звезда – каждое устройство подключено к центральному коммутатору; проста в диагностике, но зависит от центрального узла.

2.  Иерархическая (древовидная) – используется в крупных сетях (уровни доступа → распределения → ядра); обеспечивает масштабируемость и эффективное управление.

Настройку IP-адресов;

IP-адрес – это уникальный числовой идентификатор устройства в сети, использующей протокол IP. Он служит "почтовым адресом" для передачи данных.

Существует два формата:

IPv4: четыре числа от 0 до 255, разделённые точками (например, 192.168.1.1). Общее количество адресов – около 4,3 млрд.

IPv6: восемь групп по четыре шестнадцатеричных символа, разделённых двоеточиями (например, 2001:db8::1). Предоставляет огромное адресное пространство.

По назначению адреса бывают:

1.   Публичные (внешние): видимы в интернете, выдаются провайдером.

2.   Приватные (внутренние): используются в локальных сетях (офисах, домах) и не видны извне.

Развёртывание виртуальных локальных сетей VLAN;

VLAN (Virtual Local Area Network) – это логическая группа устройств, объединённых в единую широковещательную область, независимо от их физического местоположения.

Цели применения:

1.   Сегментация трафика: ограничение широковещательного трафика внутри одной VLAN повышает производительность.

2.   Повышение безопасности: устройства из разных VLAN не могут напрямую взаимодействовать без маршрутизации.

3.   Гибкость администрирования: изменение принадлежности порта к VLAN не требует перекладки кабелей.

4.   Упрощение управления политиками: применение QoS, политик безопасности на уровне VLAN.

Принцип работы основан на стандарте IEEE 802.1Q, который добавляет тег с идентификатором VLAN (VID) к Ethernet-кадрам.

Типы портов:

Access-порт: подключается к конечному устройству, передаёт неотмеченные кадры, принадлежит одной VLAN.

Trunk-порт: соединяет коммутаторы или коммутатор с маршрутизатором, передаёт трафик нескольких VLAN с тегами.

Маршрутизация между VLAN осуществляется через "Router on a stick" или многоуровневый коммутатор (Layer 3 switch).

Установку технологии статической маршрутизации;

Статическая маршрутизация – это метод, при котором пути к удалённым сетям задаются администратором вручную и не меняются автоматически.

Каждая запись в таблице маршрутизации содержит:

1.  Адрес назначения (сеть + маска);

2.  Следующий хоп (next-hop) или исходящий интерфейс.

Этот метод прост в настройке, но не подходит для больших или часто меняющихся сетей, так как не обеспечивает отказоустойчивости.

Установку технологии динамической маршрутизации;

Динамическая маршрутизация – это автоматическое определение и обновление путей передачи данных с помощью специализированных протоколов.

Преимущества:

1.  Автоматизация: нет необходимости вручную настраивать каждый маршрут.

2.  Отказоустойчивость: при выходе из строя канала протокол сам выбирает альтернативный путь.

3.  Масштабируемость: эффективна для сетей любого размера.

4.  Оптимизация: выбор маршрута может основываться на метриках (задержка, пропускная способность).

Протоколы классифицируются:

По масштабу: IGP (RIP, OSPF, EIGRP – внутри AS) и EGP (BGP – между AS).

По алгоритму: дистанционно-векторные (RIP), по состоянию каналов (OSPF), гибридные (EIGRP).

Настройку службы DHCP;

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это протокол, позволяющий автоматически выдавать сетевые настройки устройствам.

Основная задача – устранить необходимость ручной настройки IP-адреса, маски, шлюза и DNS на каждом устройстве.

DHCP-сервер предоставляет клиенту:

1.  IP-адрес;

2.  Маску подсети;

3.  Адрес шлюза по умолчанию;

4.  Адреса DNS-серверов;

5.  Имя домена;

6.  Срок аренды адреса;

7.  Дополнительно: NTP, WINS и другие параметры.

Процесс работы (DORA):

1.   Discover: клиент рассылает широковещательный запрос.

2.   Offer: сервер(ы) отвечает(ют) предложением IP-адреса.

3.   Request: клиент выбирает одно предложение и подтверждает выбор.

4.   Acknowledgment (ACK): сервер окончательно выдаёт адрес. Если выдать адрес невозможно, отправляется NAK.

Установку технологии NAT на роутерах;

NAT (Network Address Translation) – технология, преобразующая частные IP-адреса внутренней сети в публичные адреса для доступа в Интернет.

Основная цель – решение проблемы нехватки IPv4-адресов и усиление безопасности.

Принцип работы:

1.  Устройство в локальной сети инициирует соединение.

2.  NAT-устройство заменяет исходный IP-адрес и порт на свой публичный IP и уникальный порт.

3.  Информация о трансляции заносится в таблицу.

4.  При получении ответа NAT использует таблицу для обратной трансляции и доставки пакета внутреннему устройству.

Основные типы NAT:

1.   Static NAT: однозначное отображение одного внутреннего адреса на один внешний.

2.   Dynamic NAT: использование пула внешних адресов.

3.   PAT (Port Address Translation / NAT Overload): множество внутренних адресов используют один публичный адрес, различаясь номерами портов. Самый распространённый тип.

1.2. Расчёты для использования аппаратуры

Маршрутизация в аналитической части будет осуществляться путём разделения общей сети предприятия 1.0.0.0 на две подсети:

1. 10.0.0.0;

2. 11.0.0.0.

Такое разделение усилит информационную безопасность предприятия.

Т.к. в будущее любого предприятия предполагает собой развитие и масштабирование, маска головной сети будет составляться следующим образом:

Первая, вторая и третья октеты выделены под саму сеть;

Четвёртая октета выделена под подсети в головной сети.

Следовательно, сеть будет иметь следующий вид:

1.0.0.0/24.

Подсети отделов внутри головной сети масштабируются намного активнее, в следствие чего было принято решение расширить количество предоставленных под устройства IP-адресов так:

Первая и вторая октеты выделены под саму подсеть;

Третья и четвёртая октеты выделены под устройства в подсети.

Следовательно, первая подсеть будет иметь следующий вид:

10.0.0.0/16,

Вторая рассчитывается аналогично:

11.0.0.0/16.

Для реализации масштабирования в будущем, для каждого здания было дополнительно выделено двадцать первых IP-адресов (для установки новых серверов, маршрутизаторов и т.д.), следовательно, следующие адреса использоваться не будут:

1. 10.0.0.0 – 10.0.0.20;

2. 11.0.0.0 – 11.0.0.20.

Также, в силу своей уникальности, не будут использоваться и следующие адреса:

1. 10.0.0.255,

2. 11.0.0.255,

т.к. они являются широковещательными.

Отсюда, количество доступных адресов для первой подсети высчитываем так:

Количество всех возможных адресов первой подсети в третьей октете * (количество всех возможных адресов первой подсети в четвёртой октете - количество всех зарезервированных адресов первой подсети - широковещательный адрес). Так мы получаем:

255 * (255 – 20 - 1) = 255 * 234 = 59670.

Данное число отражено в настройке DHCP-сервера первого отдела (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Аналогичным образом рассчитаем количество доступных адресов для второй подсети:

Количество всех возможных адресов второй подсети в третьей октете * (количество всех возможных адресов второй подсети в четвёртой октете - количество всех зарезервированных адресов второй подсети - широковещательный адрес):

255 * (255 – 20 - 1) = 255 * 234 = 59670.

Данное число отражено в настройке DHCP-сервера первого отдела (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Выбор оптоволокна в конечном звене связи обусловлен его высокой пропускной способностью.

При среднем трафике с каждого компьютера в 100Мбит/с, нагрузка на последний роутер составит:

Количество компьютеров * 100Мбит/с.

Для начала рассчитаем количество компьютеров на предприятии

Количество компьютеров в комнате = 13.

Количество компьютеров на этаже = количество комнат * количество компьютеров в комнате = 6 * 13 = 78.

Количество компьютеров в здании = количество компьютеров на этаже * количество этажей = 78 * 6 = 468.

Следовательно, нагрузка на роутер равна:

468 * 100Мбит/с = 46800Мбит/с = 46,8Гбит/с.

Средняя пропускная способность четврёхжилой витой пары – 10Гбит/с.

Средняя пропускная способность оптовоконного кабеля – 100-112Гбит/с.

1.3. Топология предприятия

Иерархия в предприятии выглядит следующим образом:

Общий коммутатор, соединяющий два отдела (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Маршрутизаторы отделов (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Коммутаторы отделов (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Серверы и коммутаторы этажей (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Коммутаторы комнат (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА

Компьютеры в комнатах (см. рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА):

рис. ТВОЙ НОМЕР РИСУНКА